Nr sprawy U/10/LSRG/2025								Załącznik nr 2 do SWZ

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)…………………………………………………

/należy dokładnie podać dane np.: wg aktualnego wpisu do właściwego rejestru/

Adres(y) Wykonawcy(ów) ………………………………………………….

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

SPIS TREŚCI

- Wymagania ogólne i osiągi samochodu ratowniczo-gaśniczego

- Dokumentacja pojazdu – dostarczona wraz z pojazdem

3.     Czas realizacji zamówienia

4.    Silnik i układ napędowy pojazdu

5.     Układy pojazdu

6.     Układ wodno-pianowy pojazdu

7.     Zbiornik na wodę i środek pianotwórczy

8.     Agregat proszkowy – uzupełniający środek gaśniczy

9.     Kabina załogi

10.   Nadwozie pojazdu i skrytki

11.  Wyposażenie dodatkowe i zamontowane w pojeździe

12.  Gwarancja i Serwis

13.   Szkolenie personelu i odbiór pojazdu

14. Certyfikaty

Samochód ratowniczo-gaśniczy typ ARFF 6x6

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania zamawiającego | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE * (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania ogólne i osiągi samochodu ratowniczo-gaśniczego |  | xxxxxxx |
|  |  | Pojazd fabrycznie nowy 6 x6, wszystkie elementy i podzespoły oraz wyposażenie – fabrycznie nowe: | Marka oferowanego samochodu: …………………… Typ/model: …………………… |
|  |  | - zabudowa pojazdu wykonana wyłącznie z materiałów odpornych na korozję |  |
|  |  | - długość: max. 12 250 mm |  |
|  |  | - szerokość: max. 3 200 mm (bez lusterek wstecznych) |  |
|  |  | - wysokość: max. 3 700 mm |  |
|  |  | - kąt natarcia podwozia: min. 30° |  |
|  |  | - kąt zejścia podwozia: min. 30° |  |
|  |  | - prześwit pod pojazdem min. 450 mm, pod osiami pojazdu: min. 350 mm |  |
|  |  | - statyczny kąt przechyłu bocznego: min. 28° |  |
|  |  | - widoczność kierowcy góra: min. +30° |  |
|  |  | - widoczność kierowcy dół: min. -30° |  |
|  |  | - przyspieszenie w pełni obciążonego pojazdu na suchej i płaskiej drodze 0÷80 km/h : max. 32 s przy dokładności pomiaru 1 s |  |
|  |  | - prędkość max. w pełni obciążonego pojazdu na suchej i płaskiej drodze: min. 115 km/h |  |
|  |  | - prędkość na łuku drogi o promieniu R=46m: min 45 km/h; zgodnie z wymogami NFPA 414 |  |
|  |  | - masa operacyjna pojazdu gotowego do działań z wyposażeniem: max. 40.000 kg |  |
|  |  | - nadwozie i podwozie pojazdu pomalowane farbą odporną na działanie większości środków gaśniczych [woda, piany, proszki, gazy itp.]. Kolor samochodu czerwony RAL 3000 oraz w dolnej części szary RAL 9006, kolor żaluzji – szary RAL 9006. Zastosowanie kolorów zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. Kolor obręczy kół szary RAL 9006. Wykonanie na nadwoziu pojazdu elementów identyfikacji wizualnej zgodnie z obowiązującym katalogiem Zamawiającego oraz oznakowania operacyjnego w uzgodnieniu z Zamawiającym |  |
|  |  | - pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2022 r., poz.988 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, Polskiej Normy PN-EN 1846-2 (Samochody pożarnicze -- Część 2: Wymagania ogólne -- Bezpieczeństwo i parametry użytkowe) oraz PN-EN 1846-3 Samochody pożarnicze -- Część 3: Wyposażenie zamontowane na stałe -- Bezpieczeństwo i parametry |  |
|  |  | - Pojazd musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.). Świadectwo dopuszczenia CNBOP na pojazd powinno obejmować zamontowane w pojeździe na stałe wyposażenie ratownicze. |  |
|  |  | - Sprzęt dostarczony z pojazdem, jeżeli jest dla niego wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) |  |
| 2. | Dokumentacja pojazdu – dostarczona wraz z pojazdem |  |  |
|  |  | - dokumentacja identyfikacyjna pojazdu niezbędna do zarejestrowania pojazdu w Polsce tj. numer VIN podwozia/nadwozia, numer silnika, rodzaj używanego paliwa, rodzaj i przeznaczenie pojazdu, moc, pojemność silnika, rok produkcji pojazdu, dopuszczalną masę całkowitą i dopuszczalną ładowność pojazdu, liczbę osi, dopuszczalny nacisk na oś i liczbę miejsc pasażerskich wraz z kierowcą, |  |
|  |  | - świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej (pojazdu oraz dostarczonego wyposażenia ratowniczego), dostarczone najpóźniej wraz z dostawą pojazdu do odbioru przez Zamawiającego, |  |
|  |  | - instrukcja obsługi i konserwacji pojazdu oraz układów gaśniczych samochodu w wersji papierowej i elektronicznej |  |
|  |  | - instrukcja obsługi urządzeń pożarniczych dostarczonych wraz z pojazdem w wersji papierowej i elektronicznej, |  |
|  |  | - podręczniki obsługowo-naprawcze dotyczące wszystkich podzespołów pojazdu; podręczniki powinny zawierać informacje dotyczące typowych usterek, procedur i sposobu ich usunięcia, procedur obsługowo-naprawczych, zawierać rysunki i schematy występujących instalacji technicznych [np. elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych] oraz wykaz zalecanych specjalnych narzędzi i sprzętu kontrolno-diagnostycznego, |  |
|  |  | - dokumentacja techniczna wymagana do rejestracji agregatu proszkowego w polskim Urzędzie Dozoru Technicznego, |  |
|  |  | - katalog części zamiennych do podzespołów podwoziowo- silnikowych, pożarniczych i nadwozia - dopuszcza się wersję angielskojęzyczną |  |
|  |  | - procedury konserwacji i napraw, |  |
|  |  | - potwierdzenie producenta opon o utrzymaniu oferowanych parametrów trakcyjnych opon (prędkość, nośność); |  |
|  |  | - potwierdzenie, iż wszystkie funkcje zastosowanych układów i urządzeń pojazdu powinny zachować swoje właściwości pracy w temperaturach minimum od -250C do + 400C, |  |
| 3. | Czas realizacji zamówienia |  |  |
|  |  | Czas dostawy: - dla pierwszego pojazdu do 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy - dla drugiego pojazdu do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy | Oferujemy termin dostawy: a) ……… miesięcy od dnia zawarcia umowy b) ……… miesięcy od dnia zawarcia umowy |
| 4. | Silnik i układ napędowy pojazdu |  |  |
|  |  | - Silnik pojazdu spełnia wymagania dopuszczalnej emisji spalin zgodnie z najnowszą edycją normy Euro 6 dla ciężkich pojazdów samochodowych wg. Rozporządzenia 595/2009. Potwierdzone poświadczeniem wystawionym przez producenta silnika. |  |
|  |  | - Pojazd posiada silnik wysokoprężny, czterosuwowy o mocy nie mniej niż 550 kW, doładowany, chłodzony cieczą. | Producent silnika: …………………… Moc silnika: …………………… |
|  |  | - Silnik zapewnia określone parametry pojazdu jak przyspieszenie, prędkość maksymalna i warunki trakcyjne - dla samochodu w pełni obciążonego. |  |
|  |  | - Silnik zapewnia jednoczesny napęd pojazdu i autopompy. Załączenie napędu autopompy możliwe przy dowolnej prędkości pojazdu (w pełnym zakresie dostępnych prędkości), przy jeździe w przód i w tył. |  |
|  |  | - Pojazd jest wyposażony w elektroniczny układ kontrolno-sterujący. |  |
|  |  | - Silnik jest umieszczony z tyłu pojazdu. Do silnika (części silnikowej pojazdu) zapewniony dostęp serwisowy na całej długości i szerokości części silnikowej pojazdu poprzez otwierane ściany boczne. |  |
|  |  | - Układ ogrzewania postojowego silnika i skrzyni biegów z zewnętrznego źródła zasilania 230 V. Silnik – min. moc systemu ogrzewania 1400 W, skrzynia biegów – min. moc systemu ogrzewania 250 W. |  |
|  |  | - Skrzynia biegów – automatyczna, sterowana elektronicznie. Włączenie biegu wstecznego uruchamia światło cofania, oświetlenie pola pracy, ostrzegawczy sygnał dźwiękowy i kamerę cofania do obserwacji obszaru za pojazdem. | Producent skrzyni biegów: …………………… |
|  |  | - Skrzynia rozdzielcza napędów – zapewniająca stały napęd na wszystkie osie pojazdu. Liczba osi: 1 przód, 2 tył. Blokada między-mostowa i blokady mostów napędowych sterowana elektro-pneumatycznie z kabiny pojazdu. |  |
| 5. | Układy pojazdu |  | xxxx |
|  |  | 1. Układ hamulcowy | xxxx |
|  |  | - Układ hamulcowy pneumatyczny. Hamulec główny dwu-obwodowy z nożnym zaworem sterującym, unieruchamiający wszystkie koła pojazdu, układ spełniający wymagania dyrektywy ECE -R13. Układ ABS, wyposażony w tryb jazdy terenowej. |  |
|  |  | - Układ wyposażony w system ESP kontrolujący tor jazdy pojazdu. Układ wyposażony w system automatycznie dostosowujący rozkład siły hamowania w zależności od obciążenia. |  |
|  |  | - Układ hamulcowy dodatkowo wyposażony w elektroniczny system sterujący, automatycznie stabilizujący tor jazdy, zmniejszający ryzyko poślizgu lub przewrócenia podczas jazdy w sytuacjach krytycznych. Układ działający na hamulce poszczególnych kół i sterujący obniżeniem momentu obrotowego silnika. |  |
|  |  | - Hamulce na wszystkich kołach. Wskaźnik zużycia tarcz hamulcowych – ostrzegawczy sygnał na tablicy rozdzielczej. |  |
|  |  | - Hamulec awaryjny i postojowy z ręcznym dźwigniowym zaworem sterującym działającym minimum na dwie tylne osie, wyposażonym w system odblokowujący przy braku ciśnienia powietrza w układzie pneumatycznym, działający po max. 15 s. od chwili uruchomienia silnika pojazdu. |  |
|  |  | - Układ wyposażony w osuszacze powietrza z elementami grzewczymi. |  |
|  |  | - Konstrukcja układu hamulcowego gwarantująca uzyskanie następujących minimalnych parametrów dla zatrzymania pojazdu na płaskiej suchej nawierzchni drogi: z prędkości 33-0 km/h na drodze max. 12 m i z prędkości 64-0 km/h na drodze max. 49 m przy dmc; |  |
|  |  | - Pojazd wyposażony w hamulec silnikowy, włączany po naciśnięciu pedału hamulca. Układ z możliwością wyłączenia przez naciśnięcie wyłącznika znajdującego się na desce rozdzielczej |  |
|  |  | 2. Układ kierowniczy | xxxx |
|  |  | - Mechanizm kierowniczy wspomagany hydraulicznie, zapewniający podczas postoju pełne skręcenie (w obie strony) kół przedniej osi pojazdu. Pompa hydrauliczna napędzana z silnika pojazdu. Średnica zawracania pojazdu w obie strony nie może przekraczać 30 m. Układ spełniający wymagania Dyrektywy ECE R-79. |  |
|  |  | - Koło kierownicy z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach: w pionie i w poziomie. |  |
|  |  | - Układ chłodzenia | xxxx |
|  |  | - Konstrukcja układu zapewnia stabilizację cieplną silnika, skrzyni biegów i innych podzespołów niezależnie od warunków atmosferycznych. Wyposażony w automatyczny układ sterujący wentylatorem chłodnicy. Wentylator chłodnicy typu pchającego lub ciągnącego. Układ wyposażony w stabilizator inhibitorów korozji w płynie chłodzącym silnik. |  |
|  |  | - Układ chłodzenia przystosowany do zapewnienia właściwej temperatury pracy silnika w zakresie temperatury zewnętrznej co najmniej od -25 do +40 C. |  |
|  |  | - Układ elektryczny | xxxx |
|  |  | Instalacja 24V wyposażona w automatyczne bezpieczniki przeciążeniowe na poszczególnych obwodach. Wszystkie przewody instalacji oznakowane dla ułatwienia identyfikacji poszczególnych obwodów. Główne połączenia, zespoły sterujące i zabezpieczające oraz inne istotne urządzenia elektryczno-energetyczne umieszczone w odpowiednio szczelnych obudowach z możliwością inspekcji lub naprawy. Przewody elektryczne zamocowane i prowadzone w osłonach zabezpieczających przed przypadkowym uszkodzeniem. Izolacja zewnętrzna przewodów odporna na czynniki atmosferyczne, chemiczne, zmienną temperaturę dodatnią i ujemną oraz promieniowanie UV. W instalacji elektrycznej główny wyłącznik prądu, sterowany ręcznie i odłączający akumulatory od pozostałych obwodów. Wyłącznik umieszczony w dostępnym miejscu umożliwiającym szybkie odcięcie. Akumulatory rozruchowe wyposażone w prostownik z automatyczną regulacją prądu ładowania (min. 15 A) oraz systemem ich nadmiernego rozładowania. Prostownik zamocowany na pojeździe i zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych, chemicznych oraz zabrudzeniem. Prostownik zasilany z zewnętrznego napięcia 230V. W układzie ładowania akumulatorów dodatkowe gniazdo elektryczne zasilane z zewnętrznego źródła prądu stałego o napięciu 24V. Podgrzewanie misy olejowej i płynu chłodzącego oraz zbiornika wody podczas postoju pojazdu - zasilanie z zewnętrznego źródła prądu. Odłączenie od zewnętrznego zasilania 230V i 24V z wyrzutnikiem wtyczki sterowane automatycznie elektrycznie po załączeniu instalacji zapłonu silnika, umieszczony z tyłu pojazdu. Akumulatory zamocowane w sposób zapewniający ich łatwą wymianę i obsługę serwisową. W układzie rozruchowym silnika dodatkowy włącznik uruchamiający silnik (włącznik alarmowy). Włącznik typu przyciskowego umieszczony na zewnątrz przy lewych drzwiach kabiny. Uruchomienie pojazdu włącznikiem alarmowym włącza alarmową sygnalizację świetlną. Alternator pojazdu musi zapewnić pełne zasilanie urządzeń stanowiących wyposażenie i zamontowanych w pojeździe. |  |
|  |  | - Układ pneumatyczny | xxxx |
|  |  | Układ pneumatyczny zasilany z kompresora napędzanego przez silnik pojazdu. Układ wyposażony w osuszacz powietrza, z zaworem odwadniającym posiadający element grzejny zasilany napięciem 24V z instalacji elektrycznej pojazdu. Zbiorniki powietrza wyposażone w zawory odwadniające otwierane automatycznie. Zawory automatyczne wyposażone w element grzejny zasilany napięciem 24V z instalacji elektrycznej pojazdu. Przewody powietrza zamocowane i prowadzone w osłonach zabezpieczających przed przypadkowym uszkodzeniem. Przewody wykonane z tworzywa odpornego na czynniki atmosferyczne, chemiczne, zmienna temperaturę dodatnia i ujemna oraz promieniowanie UV. Przewody posiadają dopuszczenie [atest] do stosowania w pneumatycznych, ciśnieniowych układach hamulcowych montowanych w pojazdach samochodowych. Przewody powietrza oznakowane dla ułatwienia identyfikacji poszczególnych obwodów. Połączenia przewodów powietrza do urządzeń pneumatycznych wykonane w systemie szybko-złączy. Wyjście z instalacji pneumatycznej w systemie szybko-złączy z przodu i z tyłu pojazdu. Podłączenie do zewnętrznego zasilania pneumatycznego zamontowane z tyłu, automatycznie odpinane w chwili uruchomienia pojazdu zintegrowane z zasilaniem 230V i 24V. W układzie pneumatycznym dwa wyjścia z instalacji pneumatycznej w systemie szybkozłączy do obsługi zewnętrznych dodatkowych urządzeń o napędzie pneumatycznym jedno z przodu i jedno z tyłu pojazdu. Układ pneumatyczny wyposażony w świetlną dźwiękową sygnalizację uruchamianą w przypadku spadku ciśnienia. Obwód układu pneumatycznego obsługującego urządzenia układu wodno-pianowego, wyposażony w oddzielny, niezależny zbiornik powietrza. |  |
|  |  | - Układ paliwowy | xxxx |
|  |  | - Wyposażony w system wstępnego i dokładnego filtrowania paliwa. Instalacja wyposażona w dodatkową pompę paliwa przeznaczoną do obsługi serwisowej silnika. Wlew paliwa umieszczony na zewnątrz nadwozia posiadający zamkniecie zabezpieczające przed czynnikami zewnętrznymi atmosferycznymi i mechanicznymi. Przewody paliwowe zamocowane i prowadzone w osłonach zabezpieczających przed przypadkowym uszkodzeniem. Przewody wykonane z tworzywa odpornego na czynniki atmosferyczne, chemiczne, zmienną temperaturę dodatnią i ujemną oraz promieniowanie UV. |  |
|  |  | - Liczba zbiorników paliwa: jeden zbiornik paliwa spełniający wymagania dyrektywy ECE -R34. |  |
|  |  | - Pojemność zbiornika paliwa: nie mniejsza niż 250 l. Pojemność zbiornika Ad-Blue nie mniejsza niż 30 l. |  |
|  |  | - Przednie i tylne zawieszenie | xxxx |
|  |  | - Dostosowane do poruszania się w warunkach terenowych i na drogach utwardzonych, na sprężynach śrubowych z amortyzatorami teleskopowymi oraz stabilizatorami przechyłu. |  |
|  |  | - Pojazd posiada niezależne zawieszenie każdej z osi. |  |
|  |  | - Rama podwozia | xxxx |
|  |  | - Rama dostosowana do przenoszenia zmiennych obciążeń skręcających i zginających wykonana z profili spawanych zamkniętych, zapewniająca wysoką sztywność skrętną podczas jazdy pojazdem w nierównym terenie. |  |
|  |  | - Zamocowanie poszczególnych podzespołów nadwozia na elementach elastycznych, kompensujących drgania i przeciążenia. |  |
|  |  | - Rama wyposażona w cztery uchwyty do holowania - po dwa, z tyłu i przodu pojazdu z szeklami. |  |
|  |  | - Koła jezdne i ogumienie | xxxx |
|  |  | - Konstrukcja kół i opon zapewnia założone parametry szybkości, przyspieszenia, hamowania, nośności i stabilności pojazdu oraz daje możliwość wzajemnej zamiany bez ograniczeń. |  |
|  |  | - Opony uniwersalne drogowo-terenowe, bezdętkowe, jednakowe na wszystkich kołach 24R21. | Producent opon: …………………… Parametry opony (indeks prędkości i nośności): …………………… |
|  |  | - Wartości ciśnienia powietrza w oponach opisane na nadwoziu (nadkola kół) w jednostkach układu SI. |  |
|  |  | - Wszystkie opony kół fabrycznie nowe i nieregenerowane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku; |  |
|  |  | - Ilość kół na każdej z osi: 2. |  |
|  |  | - Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia testów dynamicznych pojazdu przy zastosowaniu kompletu fabrycznych opon testowych, które po fazie testu zostaną wymienione na fabrycznie nowe opony dostarczone wraz z pojazdem (opony testowe wraz z kosztami wymiany po stronie Wykonawcy); |  |
| 6. | Układ wodno-pianowy pojazdu |  |  |
|  |  | - Układ wodno-pianowy | xxxx |
|  |  | Układ przystosowany do pracy ze środkami pianotwórczymi do produkcji pian typu A, B i C. Wszystkie przewody, połączenia przewodów, zaworów i innych urządzeń wchodzących w skład układu zapewniają całkowitą odporność na korozję oraz ich szczelność przy nad i podciśnieniu. Układ wodno-pianowy pojazdu zawiera: |  |
|  |  | - autopompę, |  |
|  |  | - zasysacze i dozowniki środka pianotwórczego, |  |
|  |  | - monitor główny, |  |
|  |  | - monitor zderzakowy przedni, |  |
|  |  | - linia wężowa szybkiego natarcia niskiego ciśnienia na zwijadle, |  |
|  |  | - system zabezpieczenia podwozia (dysze dolne), |  |
|  |  | - nasady tłoczne systemu Storz 75 min.: - dwie po lewej stronie pojazdu, z czego jedna wyposażona w ogranicznik ciśnienia tłoczenia do 7,5 bar, - dwie po prawej stronie pojazdu, z czego jedna wyposażona w ogranicznik ciśnienia tłoczenia do 7,5 bar, |  |
|  |  | - linię ssawną umożliwiającą uzupełnienie (pobór) wody ze zbiornika zewnętrznego o średnicy min. 125 mm zakończona nasadą typu Storz, |  |
|  |  | - cała armatura wodno-pianowa musi posiadać możliwość (awaryjnego) ręcznego sterowania. |  |
|  |  | - Autopompa | xxxx |
|  |  | Pompa wirnikowa odśrodkowa, napędzana od silnika pojazdu przez przekładnię typu PTO lub napędzana przekładnią pasową od wału. Konstrukcja z materiału odpornego na wodne roztwory środków pianotwórczych do produkcji pian typu A i B. Konstrukcja napędu pompy do podawania środka gaśniczego przy max. wydajności podczas postoju i jazdy pojazdem w dowolnym kierunku ruchu (przód/tył). Możliwość załączania i odłączania pompy podczas jazdy bez konieczności zatrzymania pojazdu. Załączanie trybu pump & roll (podawanie wody/piany gaśniczej podczas ruchu pojazdu) było nieograniczone, tzn. możliwe było przy każdej prędkości oferowanego pojazdu | Producent autopompy: …………………… |
|  |  | - wydajność nominalna: min. 8000 l/min przy ciśnieniu 10 bar i pracy ze zbiornika pojazdu wydajność maksymalna: min. 9000 l/min przy ciśnieniu 12 bar i pracy ze zbiornika pojazdu, |  |
|  |  | - autopompa osiąga ciśnienie do wartości min 15 bar i jest wyposażona w układ automatycznego utrzymania zadanego ciśnienia tłoczenia, |  |
|  |  | - możliwość załączenia i wyłączenia pompy podczas jazdy bez konieczności zatrzymywania pojazdu, |  |
|  |  | - przedział autopompy i zawory główne instalacji wodno-pianowej wyposażone w system ogrzewania, |  |
|  |  | - układ przepływowy pompy z systemem automatycznego odwadniania układu, |  |
|  |  | - automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, |  |
|  |  | - autopompa wyposażona w elektro-pneumatyczny zawór termiczny, |  |
|  |  | - autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 7,5m w czasie do 60 s (tłokowa pompka zasysająca, sterowana pneumatycznie lub inne równorzędne rozwiązanie), |  |
|  |  | - na wlocie ssawnym autopompy oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych, gwarantujące bezpieczną eksploatację autopompy |  |
|  |  | - autopompa załączana z kabiny pojazdu i skrytek sprzętowych, |  |
|  |  | - Układ zasysania i dozowania środka pianotwórczego | xxxx |
|  |  | Automatyczny z dozowaniem dla wszystkich układów tłocznych. Układ wykonany do każdego środka pianotwórczego do produkcji pian typu A, B i C. Regulacja stężenia roztworu niskiego ciśnienia w zakresie: 1%, 3% i 6%. Sterowanie zmianą stężenia środka przyciskiem - elektrycznie z tablicy rozdzielczej z kabiny i w skrytkach po obu stronach pojazdu. Przewody podłączeniowe wykonane ze stali nierdzewnej. Układ wyposażony w system płukania instalacji. Otwarcie zaworu sygnalizowane świetlnym wskaźnikiem (kontrolka) umieszczona na tablicy rozdzielczej w kabinie. Możliwość poboru środka pianotwórczego z zewnętrznego zbiornika. |  |
|  |  | - Główny monitor wodno-pianowy | xxxx |
|  |  | - Monitor typu wodno-pianowego ze zmienną min. czterostopniową wydajnością (w zakresie min. 100%, 75%, 50% i 25% wydajności maksymalnej) i zmiennym rodzajem wodno-pianowego prądu gaśniczego (zwarty/rozproszony) umieszczony nad kabiną pojazdu. Zdalne proporcjonalne i płynne sterowanie funkcjami zmiany położenia za pomocą joysticka ze sprzężeniem zwrotnym wskazującego położenie działka z kabiny pojazdu, wydajności i rodzaju wodno-pianowego prądu gaśniczego. Regulowana proporcjonalnie wydajność i zasięg wodno-pianowego prądu gaśniczego przez kierowcę lub operatora ręczną przepustnicą zmiany obrotów silnika. Wydajność wodno-pianowa monitora po uruchomieniu układu ustawiona na 50% wydajności max. Konstrukcja napędów i systemy sterowania wyposażone w układ sygnalizacyjny informujący operatora o aktualnym stanie pracy i położeniu monitora. Mechanizmy napędu wyposażone w awaryjne układy sterowania [ręczne]. Wyłączenie monitora automatycznie składa działko do pozycji transportowej. Możliwość sterowania monitorem bez względu na szybkość i kierunek jazdy oraz postoju. Monitor wyposażony w dwa reflektory dalekosiężne zintegrowane w obudowie monitora, załączane w chwili rozłożenia o łącznej mocy strumienia światła min. 4000 lm. Działko wyposażone w tryb pracy oscylacyjnej. |  |
|  |  | - wydajność maksymalna: min 8000 l/min przy 10 bar, |  |
|  |  | - zasięg zwartego wodno-pianowego prądu gaśniczego min. 80 m, |  |
|  |  | - zasięg rozproszonego wodno-pianowego prądu gaśniczego min. 20 m, szerokość strumienia rozproszonego min. 10 m |  |
|  |  | - rodzaj prądu gaśniczego: zwarty/rozproszony, |  |
|  |  | - obrót w płaszczyźnie poziomej min 130 o w prawo/lewo, |  |
|  |  | - obrót w płaszczyźnie pionowej min 15 o do dołu i min 70 o do góry, |  |
|  |  | - możliwość ręcznego awaryjnego sterowania pracą – funkcją położenia, wydajnością i rodzajem strumienia środka gaśniczego, |  |
|  |  | - kamera termowizyjna zamocowana do korpusu lub pokrywy działka. Obraz transmitowany na wyświetlaczu w kabinie kierowcy. Rozdzielczość min. 330x250 pikseli. Klasa ochrony min. IP-68. |  |
|  |  | - w kabinie pojazdu, na ekranie, wizualizacja wskazująca aktualne położenie monitora (w pionie i w poziomie) względem osi pojazdu |  |
|  |  | - Monitor przedni-zderzakowy | xxxx |
|  |  | - Monitor typu wodno-pianowo-proszkowy ze zmienną min. dwustopniową wydajnością (50% i 100% wydajności) i zmiennym rodzajem strumienia gaśniczego) umieszczony z przodu pojazdu. Sterowanie zdalne, proporcjonalne i płynne za pomocą joysticka, z kabiny pojazdu, z możliwością obsługi urządzenia sterującego zarówno przez kierowcę jak i dowódcę samochodu z funkcjami zmiany położenia, wydajności i rodzaju prądu gaśniczego. Monitor zderzakowy o poniższych parametrach opuszczany do dołu typu „Low-Attack”. Obniżenie monitora do poziomu gruntu wynosi minimum 300 mm. Monitor wyposażony w minimum jeden reflektor dalekosiężny o mocy strumienia światła min. 2000 lm. Wyłączenie monitora przedniego automatycznie składa działko do pozycji transportowej. Możliwość sterowania monitorem na postoju i podczas jazdy bez względu na prędkość i kierunek jazdy. |  |
|  |  | - położenie: z przodu pojazdu przed kabiną załogi, |  |
|  |  | - wydajność: min. 3000 l/min przy min. 10 bar + min. 8 kg/s proszku, |  |
|  |  | - rodzaj prądu gaśniczego: zwarty/rozproszony/tarcza wodna, |  |
|  |  | - zasięg prądu gaśniczego: zwarty woda: min. 75 m, |  |
|  |  | - zasięg prądu gaśniczego: rozproszony woda/piana: min. 20 m, |  |
|  |  | - zmiana położenia: poziom min. 170, pion: góra 70, dół 20, możliwość sterowania z kabiny obniżeniem podstawy działka do +300 mm od poziomu podłoża |  |
|  |  | - działko wyposażone w tryb pracy oscylacyjnej |  |
|  |  | - możliwość ręcznego awaryjnego sterowania pracą – funkcją położenia, wydajnością i rodzajem strumienia środka gaśniczego. |  |
|  |  | - Urządzenie gaśnicze szybkiego natarcia niskiego ciśnienia | xxxx |
|  |  | - linia gaśnicza szybkiego natarcia umieszczona z prawej strony pojazdu na zwijadle w skrytce pojazdu na stelażu z możliwością wysunięcia o kąt 450 i 900 z możliwością blokowania w poszczególnych pozycjach. Linia dla wody/piany wykonana z węża ciśnieniowego o długości min. 40 m. i średnicy min. DN32. Linia szybkiego natarcia ma umożliwiać podawanie środków gaśniczych bez względu na stopień rozwinięcia węża. Linia zakończona mosiężną nasadą systemu STORZ oraz prądownicą wodno-pianową typu pistoletowego z nasadką pianową i zintegrowanym łącznikiem kątowym do prądownic wodno-pianowych. Prądownica posiada możliwość płukania z zanieczyszczeń do wielkości 5 mm. Pomiędzy wężem a prądownicą łamany przegub. Zwijanie automatyczne z instalacji 24V pojazdu, mechanizm zwijający przystosowany do zwijania awaryjnego [ręcznego]. Zawory zwijadła sterowane zdalnie z panelu sterowania oraz ręcznie - ze skrytki. Wąż wykonany z materiałów umożliwiających łatwe usunięcie brudu, Przedmuch układu |  |
|  |  | - linia szybkiego natarcia posiada możliwość wydłużenia poprzez łączniki Storz odcinkami węża płasko składanego, |  |
|  |  | - stała wydajność wodno-pianowa prądownicy: min. 170 l/min przy min. 10 bar, |  |
|  |  | - rodzaj strumienia wodno-pianowego: zwarty, rozproszony (min 30° i 60°) i mgłowy - min 120°, |  |
|  |  | - zasięg strumienia zwartego wody: min. 20 m. |  |
|  |  | - Dysze dolne | xxxx |
|  |  | Dysze dolne/podwoziowe wodno-pianowe zamontowane pod samochodem na całej jego długości. Rozmieszczenie dysz powinno zapewniać bezpieczeństwo podwozia pojazdu i terenu wokół w odległości min. 1 m od obrysu pojazdu, minimum 3 dysze przednie + 3 dysze podwoziowe umieszczone wzdłuż osi pojazdu o wydajności min. 50 l/min. przy min. 10 bar. System zabezpieczenia podwozia uruchamiany jednym przyciskiem z panelu sterowania układu wodno-pianowego w kabinie załogi. |  |
|  |  | - Wskaźniki i przyrządy sterujące | xxxx |
|  |  | Wskaźniki i przyrządy dotyczące obsługi części pożarniczej pojazdu rozmieszczone na tablicach rozdzielczych w kabinie i skrytkach pojazdu muszą być typu stykowego. W skrytkach pojazdu po jego obu stronach muszą być zdublowane układy sterujące autopompą i częścią pożarniczą. W przedziałach z panelami sterującymi zainstalowane muszą być głośniki z mikrofonem, współpracujące z radiostacją samochodową, umożliwiające prowadzenie korespondencji. Wszystkie zawory układu wodno-pianowego i proszkowego muszą być sterowane elektropneumatycznie i ręcznie. Poszczególne systemy sterujące układem muszą być oznakowane w celu ich identyfikacji przy inspekcji lub naprawie. Przyciski sterujące dla monitorów wodno-pianowych i proszkowego zamontowane muszą być w joystickach. |  |
|  |  | - Przyciski, wskaźniki i przyrządy sterujące częścią pożarniczą w kabinie załogi | xxxx |
|  |  | - Przyciski sterujące układem wodno-pianowym z sygnalizacją stanu włączenia i wyłączenia poszczególnych urządzeń. Sygnalizacja stanu wyłączenia musi być określona kolorem czerwonym, a włączenia kolorem zielonym. Natężenie oświetlenia zapewniające widoczność o każdej porze dnia i nocy. |  |
|  |  | - Manometr ciśnienia autopompy: opis. |  |
|  |  | - Poziom wody w zbiorniku 100%, 75%, 50%, 25%, 5%: opis. |  |
|  |  | - Poziom środka pianotwórczego w zbiorniku 100%, 75%, 50%, 25%, 5%: opis. |  |
|  |  | - Otwarty zawór przepłukiwania: opis, kolor czerwony. |  |
| 7. | Zbiornik na wodę i środek pianotwórczy |  | xxxx |
|  |  | - Zbiornik na wodę | xxxx |
|  |  | Zbiornik wykonany z materiału odpornego na działanie wody i chemicznych środków gaśniczych [piany, proszki, gazy itp.]. Ze względu na konieczność ograniczenia masy własnej pojazdu oraz maksymalne obniżenie środka ciężkości, zamawiający nie dopuszcza zbiornika wykonanego ze stali/blachy (np. nierdzewnej czy aluminiowej). Ze względu na kwestie środowiskowe oraz serwisowe zamawiający nie dopuszcza zbiornika wykonanego z materiału kompozytowego wzmacnianego włóknem szklanym. Konstrukcja zbiornika dostosowana do przenoszenia zmiennych obciążeń skręcających i zginających podczas jazdy pojazdem w nierównym terenie. Zamocowanie zbiornika do podzespołów nadwozia wykonane z elementów elastycznych, kompensujących drgania i przeciążenia. Zbiornik powinien posiadać wewnętrzne zabezpieczenia przed przeciążeniami powstającymi przy przemieszczaniu się mas wody podczas jazdy pojazdu. Napełnianie przez zawory kulowe, z nasadami typu Storz 75 po dwa z każdej strony zbiornika. Zbiornik powinien być wyposażony w system wentylacyjny i przelewowy odprowadzający nadmiar wody poniżej ramy pojazdu. Na zbiorniku musi być wykonany otwór rewizyjny o min. 450 mm z przykryciem na zawiasie. Otwór wykonany w centralnej osi symetrii zbiornika. Górna cześć zbiornika [dach] w wykonaniu przeciwślizgowym oraz dostosowana do zamocowania wyposażenia ratowniczo-gaśniczego. Zbiornik musi być wyposażony w zawór spustowy sterowany ręcznie o średnicy min 50 mm i czujniki poziomu wody oraz temperatury. Odczyty będą umieszczone w kabinie pojazdu i na zewnątrz po obu stronach zbiornika. |  |
|  |  | - pojemność: min. 12.000 l, |  |
|  |  | - zbiornik posiada zewnętrzną sygnalizację poziomu wody, umiejscowioną na bokach zbiornika, (świecącą od momentu uruchomienia pojazdu), |  |
|  |  | - podział poziomu oznaczony jest kolorami w następującym układzie: Niebieski – 25 - 100%, Czerwony – poniżej 25 %, |  |
|  |  | - zbiornik wyposażony w system automatycznego utrzymania poziomu wody przy zasilaniu zewnętrznym, |  |
|  |  | - system podgrzewania wody w zbiorniku zasilany elektrycznie, o mocy min. 2,5 kW. |  |
|  |  | - Zbiornik środka pianotwórczego | xxxx |
|  |  | - Zbudowany z analogicznego materiału jak zbiornik wody i stanowi jego integralna część. Pojemność zbiornika stanowi minimum 12% pojemności zbiornika wody tj. min 1440 l. Konstrukcja dostosowana do przenoszenia zmiennych obciążeń skręcających i zginających podczas jazdy pojazdem w nierównym terenie. Napełnianie zbiornika za pomocą nasady Storz C. Zbiornik posiada system odpowietrzający z zabezpieczeniem oraz system odprowadzania nadmiaru środka pianotwórczego poniżej ramy pojazdu. Zbiornik na górze posiada otwór rewizyjny o min. Ø 450 mm z zamknięciem. Zbiornik jest wyposażony w zawór spustowy, sterowany ręcznie i wskaźniki poziomu środka pianotwórczego na bokach zbiornika i w kabinie. |  |
|  |  | - podział poziomu oznaczony jest kolorami w następującym układzie: Żółty – 25 - 100 %, Czerwony – poniżej 25 %, |  |
|  |  | - zbiornik posiada zewnętrzną sygnalizację poziomu środka pianotwórczego umiejscowiony na bokach zbiornika (świecącą od momentu uruchomienia pojazdu), |  |
|  |  | - zbiornik środka pianotwórczego w pojeździe powinien być wypełniony w całości środkiem pianotwórczymi typu AFFF 3%,., Środek musi posiadać ważne świadectwo CNBOP-BIP. Środek powinien spełniać wymagania ICAO 3% (document Doc 9137 – AN/898 Part 1, Fourth Edition 2015, chapters 8.1.5 and 8.1.8 Level B) i nie zawierać PFAS. |  |
| 8. | Agregat proszkowy – uzupełniający środek gaśniczy |  | xxxx |
|  |  | - Agregat o pojemności min. 250 kg proszku gaśniczego BC. |  |
|  |  | Wymagane parametry i wyposażenie agregatu: | xxxx |
|  |  | - 1 linia gaśnicza szybkiego natarcia dł. 30 m z węża tekstylnego składanego w harmonijkę, umieszczoną w skrytce pojazdu po prawej stronie zakończona prądownicą proszkową: - wydajność proszku: min. 2,5 kg/s - zasięg proszkowego prądu gaśniczego min. 7 m - nasada przyłączeniowa prądownicy Storz C |  |
|  |  | - 1 proszkowa dysza gaśnicza zintegrowana z monitorem pomocniczym (przednim/zderzakowym), - wydajność: min. 8,0 kg/s, - zasięg proszkowego prądu gaśniczego min. 20 m |  |
|  |  | - 2 butle ze sprężonym azotem (w tym 1 butla zapasowa), |  |
|  |  | - pojemność butli: min. 25 l i ciśnienie azotu: 200 bar. |  |
|  |  | - układ zdalnego sterowania zaworami linii szybkiego natarcia, monitora i zaworu butli azotowej. Manometr wskazujący ciśnienie sprężonego azotu w butli znajduje się przy butli i na tablicy rozdzielczej w kabinie pojazdu. |  |
|  |  | - sterowanie awaryjne (ręczne) ze skrytki i dotyczy zaworów: - linii szybkiego natarcia, - butli azotowej, - monitora proszkowego. |  |
|  |  | - Układ proszkowy posiada system przedmuchiwania linii gaśniczych i monitora. Wszystkie przewody instalacji oznakowane dla ułatwienia identyfikacji poszczególnych obwodów. Przewody odporne na czynniki atmosferyczne, chemiczne, zmienną temperaturę dodatnią i ujemną oraz promieniowanie UV. Tablica rozdzielcza agregatu proszkowego znajduje się w kabinie i skrytce pojazdu. |  |
|  |  | - Urządzenia sterujące i wskaźniki w kabinie i/lub w skrytce pojazdu: | xxxx |
|  |  | - przyciski sterujące (załączenie/wyłączenie) są zamontowane w joysticku, |  |
|  |  | - włącznik zaworu azotowego: opis, sygnalizacja, |  |
|  |  | - włącznik zaworu monitora zderzakowego: opis, sygnalizacja, |  |
|  |  | - włącznik zaworów linii szybkiego natarcia: opis, sygnalizacja, |  |
|  |  | - włączniki zaworu przedmuchiwania linii gaśniczych: opis, sygnalizacja, |  |
|  |  | - manometr ciśnienia w zbiorniku proszku: opis, |  |
|  |  | - manometr ciśnienia w butli azotowej: opis, |  |
| 9. | Kabina załogi |  | xxxx |
|  |  | - Kabina załogi | xxxx |
|  |  | Kabina przewidziana dla 4-ch osób załogi: 1 kierowca + 1 dowódca + 2 ratowników. Kabina klimatyzowana oraz posiadająca system ogrzewania i wentylacji niezależny od pracy silnika pojazdu. Fotel kierowcy znajduje się w centralnej osi symetrii pojazdu. Dopuszcza się usytuowanie fotela kierowcy na lewo od wzdłużnej osi centralnej do maksimum 450 mm. Fotel dowódcy z prawej przedniej strony kabiny, fotele regulowane. Kabina wyposażona w boczne poduszki powietrzne dla skrajnych siedzeń. Konstrukcja kabiny: bezpieczna, z elastycznym zawieszeniem i maksymalnie izolująca hałas pracującego silnika pojazdu. Kabina musi spełniać wymogi ECE R29-3 poświadczone certyfikatem. Certyfikatem z badań wystawionym przez niezależny instytut badawczy Wnętrze kabiny musi być tak zaprojektowane, aby umożliwiać swobodne wejście i wyjście na prawą i lewą stronę pojazdu, a także przejście z prawej na lewą stronę pojazdu w przedniej części kabiny przed tablicą wskaźników oraz wyjście na platformę monitora głównego. Uchylna konsola środkowa, na której zamontowane są m.in. joysticki do sterowania zderzakowym działkiem gaśniczym oraz wysięgnikiem gaśniczym, umożliwiająca szybkie i bezpieczne przemieszczenie się kierowcy/dowódcy na przeciwległą stronę pojazdu. Fotele załogi wyposażone w pasy bezpieczeństwa i zagłówki. Konstrukcja trzech foteli (dla dowódcy i dwóch ratowników) wyposażona w mocowanie dla aparatu ochrony dróg oddechowych jedno butlowych (firmy Dräger), które stosuje zamawiający. Stopnie wejściowe – ergonomiczne, antypoślizgowe podświetlane LED. Podłoga kabiny z materiału antypoślizgowego (Zamawiający nie dopuszcza wykończenia antypoślizgowego z blachy ryflowanej). Po otwarciu drzwi pełny prześwit otworu drzwiowego (nie mniej niż 90º). Drzwi typu autokarowego zamykane pneumatycznie w sposób samoczynny od momentu ruszenia pojazdu. Konstrukcja okien kabiny nie może ograniczać widoczności do przodu i na boki dla siedzących ratowników i kierowcy. Drzwi kabiny zaopatrzone w otwierane okna do komunikacji. Po otwarciu drzwi załącza się automatycznie oświetlenie powierzchni wejścia do kabiny. Przednia szyba nie może być dzielona. Przednia szyba musi być wyposażona w minimum dwie samoczynne wycieraczki ze stopniami regulacji oraz spryskiwaczami oraz posiadać regulowane osłony przeciwsłoneczne. Boczna i przednia szyba wyposażone w system zraszaczy wodnych. Zraszacze zasilane elektryczną pompą zasilanego z głównego zbiornika wody. Zasilane elektryczne pompy z instalacji 24V pojazdu. Po obu stronach kabiny umieszczone min. 2 lusterka wsteczne zapewniające kierowcy właściwą widoczność do tyłu i na boki pojazdu. Lusterka składane, podgrzewane z instalacji elektrycznej 24V pojazdu, regulowane elektrycznie. Oświetlenie kabiny górne i boczne oraz indywidualne dla kierowcy i dowódcy pojazdu. Ogrzewanie kabiny niezależne od pracy silnika pojazdu. System ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji zapewniający właściwy komfort w całej przestrzeni kabiny – łączna moc systemu nie mniejsza niż 18 kW. System ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji zapobiegający parowaniu przedniej i bocznych szyb kabiny. Szyby kabiny załogi ogrzewane elektrooporowo. Kabina wyposażona w okno dachowe (elektrycznie przyciemniane) do obserwacji położenia monitora dachowego zaopatrzone w wycieraczkę. Konstrukcja kabiny umożliwia wyjście na dach pojazdu. Dodatkowo w stopniach kabiny zlokalizowane zamykane skrytki na podręczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, dostępne z poziomu gruntu, minimum po jednej z każdej strony. Każdy schowek o pojemności min. 5 l. Schowki zamykane klapką. |  |
|  |  | - W kabinie zamontowany monitor pokazujący obraz z kamery cofania (monitor zintegrowany w panel sterowania zabudową pożarniczą) – do obserwacji pola pracy za pojazdem podczas cofania, uruchamiany przy załączeniu biegu wstecznego pojazdu, |  |
|  |  | - Na desce rozdzielczej w kabinie zamontowane gniazda 12 V typu „zapalniczka” – 2 szt. oraz gniazda USB – 4 szt. |  |
|  |  | - kabina wyposażona w półkę i dwie skrytki na dokumentację operacyjną i drobny sprzęt. |  |
|  |  | - 4 przenośne latarki akumulatorowe typu „Ex” o mocy 250 lm, jasności 50 000 cd z urządzeniami ładującymi zasilanymi z instalacji elektrycznej 24V pojazdu (dostawa po stronie Wykonawcy) |  |
|  |  | - 3 noże do cięcia samolotowych pasów bezpieczeństwa (dostawa po stronie wykonawcy) |  |
|  |  | - 3 ładowarki do posiadanych przez Zamawiającego radiotelefonów MOTOROLA MXP 600 (dostawa ładowarek po stronie wykonawcy) |  |
|  |  | - W kabinie zamontowane radioodbiornik FM wraz z instalacją antenową. Dostawa radiotelefonów leży po stronie Wykonawcy. |  |
|  |  | - Wskaźniki i przyrządy sterujące | xxxx |
|  |  | - Wskaźniki i przyrządy sterujące częścią podwoziowo-silnikową umieszczone w kabinie na tablicy rozdzielczej kierowcy w sposób zaplanowany i ergonomiczny. Wskaźniki muszą umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wskazań oraz być widoczne o każdej porze dnia i nocy. Sygnalizacja wskazań przyrządów świetlna i dźwiękowa. Przyciski sterujące [włączanie/wyłączanie] podzespołami podwoziowo-silnikowymi oraz wskaźniki i sygnalizatory [kontrolki] opisane w języku polskim. Zastosowane symbole do oznaczeń wskaźników muszą być jednoznaczne, nie skomplikowane i łatwe do identyfikacji. W przypadku zastosowania ekranu ciekłokrystalicznego należy zastosować animację układu wodno-pianowego, autopompy, zbiorników wody i środka pianotwórczego. W kabinie znajdują się następujące wskaźniki, w jednostkach miar obowiązujących w Polsce: szybkościomierz, drogomierz, obrotomierz, ciśnienia powietrza układu hamulcowego, napięcia w instalacji elektrycznej pojazdu, czasomierz, wskaźnik temperatury zewnętrznej otoczenia, licznik godzin pracy autopompy i silnika. Ponadto kontrolki ostrzegawcze odnoszące się do ostrzegawczego stanu pracy: ciśnienie oleju w silniku, temperatura oleju w skrzyni biegów, temperatura płynu chłodzącego oraz wizualny wskaźnik poziomu paliwa (bez wyskalowania w litrach). |  |
|  |  | - W kabinie zamontowane są co najmniej następujące sygnalizatory i kontrolki: niskiego ciśnienia oleju w silniku, zbyt wysokiej temperatury płynu chłodzącego, niskiego poziomu płynu chłodzącego, niskiego ciśnienia powietrza w układzie hamulcowym, włączonego zapłonu, załączonego systemu ABS, włączonej blokady skrzyni rozdzielczej, włączonej blokady mostów napędowych, stanu skrzyni biegów (biegu wstecznego, biegu i neutralny), załączonego hamulca postojowego/awaryjnego, braku ładowanie alternatora, włączonych świateł awaryjnych, kierunkowskazów, świateł postojowych, mijania, drogowych, świateł lotniskowych i przeciwmgielnych, świateł ostrzegawczych (niebieskich), załączonego zasilania zewnętrznego 230V, otwartej pokrywy silnika, otwartych skrytek sprzętowych i wysuniętego masztu oświetleniowego. |  |
|  |  | - Sprzęt łączności radiowej zamontowany w kabinie załogi |  |
|  |  | W kabinie pojazdu mają być zamontowane radiotelefony do łączności lotniskowej w systemie TETRA (funkcjonującym u Z-go) w ilości 2 szt. oraz z Państwową Strażą Pożarną wykorzystującą częstotliwość UKF w ilości 1 szt. z instalacją antenową. Instalacja antenowa winna być osobna dla każdego z radiotelefonów. Miejsce do zamontowania radiotelefonów zostanie ustalone z Zamawiającym. Instalacja elektryczna dwuprzewodowa, o napięciu 12V. Dostawa radiotelefonów leży po stronie Wykonawcy. Zasilanie urządzenia łączności doprowadzone do miejsca montażu bezpośrednio z zacisku „+” i „-” akumulatora pojazdu. Instalacja elektryczna wyposażona w odpowiedni bezpiecznik przeciążeniowy. Wszystkie przewody instalacji oznakowane dla ułatwienia identyfikacji poszczególnych obwodów. Izolacja zewnętrzna przewodów odporna na czynniki atmosferyczne, chemiczne, zmienną temperaturę dodatnią i ujemną oraz promieniowanie UV. |  |
| 10. | Nadwozie pojazdu i skrytki |  | xxxx |
|  |  | - Nadwozie pojazdu | xxxx |
|  |  | - Wyposażenie spełnia wymagania przewidziane dla pojazdów specjalnych określone przez przepisy polskiego prawa o ruchu drogowym, dodatkowo zewnętrzny system rozruchowy umieszczony ergonomicznie przy lewych drzwiach samochodu. |  |
|  |  | - Konstrukcja nadwozia pojazdu modułowa. Konstrukcja jak i poszycie kabiny, zespołu autopompy, zbiornika wodno-pianowego i modułu silnikowego wykonana z materiału o podwyższonej odporności na korozyjne działanie większości środków gaśniczych [woda, piany, proszki, gazy itp.]. Rozwiązania konstrukcyjne nadwozia z materiałów o odpowiedniej wytrzymałości na działanie zmiennych obciążeń statycznych i dynamicznych. W celu inspekcji lub naprawy zapewniony swobodny i łatwy dostęp do wnętrza poszczególnych modułów nadwozia. Powierzchnie nadwozia przeznaczone do komunikacji (powierzchnie podestów dostępowych) antyślizgowe pokryte specjalną powłoką tworzywowo/piaskową o stopniu odporności na poślizg min. R12 Z tyłu pojazdu wejście na dach. Oświetlenie pola pracy wokół zabudowy wykonane w technologii LED zamontowane w górnej części nadwozia i zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych (min. 5 lamp na stronę oraz 2 z tyłu pojazdu) zapewniające w warunkach słabej widoczności min 5 lx w odległości 1 m od pojazdu przy poziomie gruntu. Przycisk sterujący oświetleniem pola pracy w kabinie pojazdu i w panelu sterującym zewnętrznym. |  |
|  |  | - Dach zabudowy/pojazdu przystosowany do mocowania sprzętu i wyposażenia ratowniczego. Dach zabudowy/pojazdu wykonany w formie podestu roboczego pokrytego specjalną powłoką tworzywowo/piaskową o stopniu odporności na poślizg min. R12. |  |
|  |  | - Na dachu pojazdu zamontowana drabina dostarczona wraz z samochodem oraz 2 skrzynie na sprzęt. Drabina zamontowana w taki sposób aby jej załadunek i rozładunek był możliwy z poziomu gruntu z zza samochodu. |  |
|  |  | - Wyposażenie elektryczne pojazdu | xxxx |
|  |  | Wyposażenie spełnia wymagania przewidziane dla pojazdów specjalnych określone w polskim prawie o ruchu drogowym. Pojazd posiada ponadto z przodu dwa dodatkowe reflektory dalekosiężne typu LED, dwa reflektory przeciwmgielne, światła obrysowe minimum po cztery sztuki z prawej i lewej strony pojazdu. Światła drogowe pełne oświetlenie LED. |  |
|  |  | - Oznakowanie specjalne pojazdu - świetlne i dźwiękowe | xxxx |
|  |  | 1. Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 20016 poz. 2022 ze zmianami) oraz być wyposażony w: - Urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego umożliwiającego uruchomienie sygnalizacji akustycznej oraz umożliwiające podawanie komunikatów słownych składające się co najmniej z następujących elementów: - wzmacniacza sygnałowego (modulatora) o mocy wyjściowej min. 200 W z min. sygnałem dwutonowym. - jednego lub dwóch neodymowych głośników kompaktowych o mocy min. 100 W każdy zapewniających ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego min. 120 dB (A) z odległości 3 metrów od pojazdu (dla całego układu; badania wykonane zgodnie z warunkami badań określonymi w regulaminie R28 EKG/ONZ). Głośniki przystosowane fabrycznie do montażu zewnętrznego - Na dachu pojazdu w części kabinowej dwie lampy sygnalizacyjne 360o lub belki sygnalizacyjne LED barwy niebieskiej zapewniające świecenie min. do przodu pojazdu oraz w częściach skrajnych spełniające wymagania Rozporządzenia UE nr 139/2014, załącznik IV – część ADR.OPS, część B, rozdział AMC1 ADR.OPS.B.0.80 („Oznakowanie i oświetlenie pojazdów i innych obiektów ruchomych“) oraz tabeli Q1 „Charakterystyka świateł przeszkodowych“ - W przedniej części pojazdu, pod przednią szybą lub w zderzaku przednim muszą być zamontowane dwie lampy kierunkowe LED o barwie światła niebieskiej z diodami o wysokiej światłości (każda lampa o mocy min. 4W). - W tylnej części pojazdu zamontowane dwie lampy sygnalizacyjne 360o lub belki sygnalizacyjne – LED ze światłem niebieskim, spełniające wymagania Rozporządzenia UE nr 139/2014, załącznik IV – część ADR.OPS, część B, rozdział AMC1 ADR.OPS.B.0.80 („Oznakowanie i oświetlenie pojazdów i innych obiektów ruchomych“) oraz tabeli Q1 „Charakterystyka świateł przeszkodowych“ |  |
|  |  | - Pojazd wyposażony w dwa światła ostrzegawcze koloru bursztynowego [lotniskowego] umieszczone w najwyższym punkcie na dachu pojazdu, jeden za kabiną pojazdu, drugi w tylnej części dachu pojazdu, posiadające homologację dopuszczającą do użytkowania na lotniskach i spełniające wymagania Rozporządzenia UE nr 139/2014, załącznik IV – część ADR.OPS, część B, rozdział AMC1 ADR.OPS.B.0.80 („Oznakowanie i oświetlenie pojazdów i innych obiektów ruchomych“) oraz tabeli Q1 „Charakterystyka świateł przeszkodowych“. |  |
|  |  | - Sterowanie oświetleniem specjalnym oraz nagłośnieniem umieszczone jest w kabinie pojazdu przy tablicy rozdzielczej dla części podwoziowo-silnikowej. Dodatkowo pojazd wyposażony w pneumatyczny sygnał dźwiękowy załączany po stronie dowódcy. |  |
|  |  | - Skrytki pojazdu | xxxx |
|  |  | - skrytki na sprzęt techniczny i ratowniczy po min. 3 na każdej ze stron pojazdu, |  |
|  |  | - skrytki zamykane żaluzjami lub drzwiczkami, z samoczynnym blokowaniem się w pozycji zamkniętej i otwartej, |  |
|  |  | - skrytki umieszczone tak, aby dolna krawędź górnej skrytki nie znajdowała się na wysokości powyżej 170 cm od poziomu gruntu, |  |
|  |  | - drzwiczki skrytek szuflady i pomosty, które w pozycji otwartej wystają poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze, |  |
|  |  | - wentylowane i z otworami odwadniającymi, |  |
|  |  | - z oświetleniem LED uruchamianym samoczynnie po otwarciu, |  |
|  |  | - z automatyczną sygnalizacją otwarcia ze wskaźnikiem (kontrolka) w kabinie pojazdu, |  |
|  |  | - wyposażone w uchwyty do mocowania sprzętu technicznego i gaśniczego, |  |
|  |  | - uchwyty elementów wysuwnych, klamek drzwi i uchwyty skrytek oraz uchwyty zaworów i innych elementów sterowania wykonane w sposób umożliwiający ich obsługę w rękawicach ratowniczych |  |
|  |  | - Maszt oświetleniowy zamontowany w pojeździe | xxxx |
|  |  | Pojazd wyposażony w maszt oświetleniowy, składany typu teleskopowego, o wysokości min. 5 m od poziomu gruntu. Wysunięcie i składanie masztu pneumatyczne. Urządzenia sterujące znajdują się w skrytce nadwozia. Maszt wyposażony także w pilota do sterowania zdalnego przewodowego i bezprzewodowego. Maszt wyposażony w najaśnice typu LED koloru białego o mocy łącznie min. 45 000 lm zasilane napięciem 24 V z instalacji elektrycznej pojazdu. Najaśnice w pozycji transportowej zabezpieczone pokrywą przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych i zewnętrznymi uszkodzeniami mechanicznymi. Wysunięcie masztu sygnalizowane jest optycznie w kabinie pojazdu i skrytce z urządzeniami sterującymi armaturą. Wysunięcie masztu może nastąpić po załączeniu hamulca postojowego pojazdu. Zwolnienie hamulca postojowego pojazdu przy wysuniętym maszcie uruchamia automatycznie mechanizm składania do pozycji spoczynkowej i sygnalizuje sygnałem ostrzegawczym. Zakres sterowania: - w płaszczyźnie poziomej [obrót 360°] - pionowej [pochylenie 0 do 180°] - sterowanie najaśnicami z możliwością podania szerokiego (rozszerzenie minimum +25°) strumienia światła lub skupienia (minimum -2°) wiązki światła w jednym punkcie; - urządzenia sterujące funkcjami masztu w skrytce nadwozia oraz dodatkowo sterowanie masztem za pomocą pilota przenośnego, bezprzewodowego, o zasięgu min. 50 m; |  |
| 11. | Wyposażenie dodatkowe zamontowane w pojeździe |  |  |
|  |  | Wraz z pojazdem wykonawca dostarczy: - Klucz do kół. - Zestaw do pompowania kół z manometrem. - Podnośnik hydrauliczny dostosowany do masy zamawianego pojazdu. - Zestaw narzędzi do obsługi i konserwacji podwozia. - Koło zapasowe (nie wymaga się przewożenia na pojeździe), dostarczone wraz z pojazdem - Kliny do blokowania kół (2 szt.) - Klucze do łączników storz (2 szt.) - Drabina aluminiowa dwuprzęsłowa o długości roboczej min 8 m posiada aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP, drabina zamontowana na górze zbiornika wodnopianowego. - Wąż tłoczny W75 posiada aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP (4 szt.) - Wąż tłoczny W52 posiada aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP (8 szt.) - Klucz hydrantowy - Stojak hydrantowy - Wąż ssawny W110 posiada aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP 2,5m (2 szt.) - Smok ssawny W110 - Prądownica o wydajności od 115 l/min do 475 l/min Storz 52 posiada aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP (2 szt.) - Przecinarka o mocy min 4,8 kW, średnica tarczy tnącej 400 mm - Diamentowa tarcza tnąca fi 400 mm - Pilarka do drewna o mocy min. 2,4 kW, długość prowadnicy 15” - Najaśnica akumulatorowa min 6000lm, waga maksymalna 15 kg - Zestaw PSP R1 MODUŁOWA z deską ortopedyczną i szynami Kramera - Nożyce dielektryczne o możliwości cięcia prętów min. 12 mm - Bosak dielektryczny teleskopowy - Miernik wielogazowy, minimum dla 4 gazów - Kamera termowizyjna, częstotliwość odświeżania obrazu min 60 Hz, wyświetlacz min 3,5”, minimalny zakres pomiarowy od: -200C do 650 0C - Nożyce skośne PENTHEON PCU50 - Rozpieracz kolumnowy PENTHEON PTR50 - Rozpieracz ramieniowy PENTHEON PSP40 - Akumulator do narzędzi PENTHEON PBPA287 (6 szt.) - Zestaw łańcuchów ciągnących Holmatro PCS 01 do PSP40 (1 kpl.) - Zestaw adapterów ciągnacych Holmatro PAS 02 (1 kpl.) - Ładowarka sieciowa Holmatro PBCH 1 230V - Ładowarka samochodowa Holmatro PBCH 3 - Urządzenie do wytwarzania zasłony wodnej ZW 52, posiada aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP - Rozdzielacz kulowy K-75/52-75-52 posiada aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP - Agregat prądotwórczy jednofazowy inwertorowy o mocy nominalnej min 2,5 kW - Aparat powietrzny Dräger PSS Airboss Active z czujnikiem bezruchu i butlą kompozytową NANO typ 4 6,8l oraz pokrowcem na butle (3 szt.) - Maska Dräger FPS® 7000 P (3 szt.) - Butle kompozytowa NANO typ 4 6,8l z pokrowcem na butle (2 szt.) - Poduszka podnosząca Holmatro HLB 16 - Poduszka podnosząca Holmatro HLB 31 (2 szt.) - Poduszka podnosząca Holmatro HLB 85 - Sterownik podwójny, przyciskowy Holmatro HDC 12 - Reduktor ciśnienia Holmatro PRV 12 - Wąż odcinający z zaworem bezpieczeństwa Holmatro SOH 12 (2 szt.) - Wąż pnaumatyczny Holmatro AH 10 (2 szt.) - Szperacz LED akumulatorowy z ładowarką, strumień świetlny min 500 lm - Pas transportowy z napinaczem 4m/50mm/5t (2 szt.) - Pas transportowy z napinaczem 8m/50mm/5t (2 szt.) - Pas transportowy z napinaczem 12m/50mm/5t (2 szt.) - Prądownica pianowa PP-2 posiada aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP - Szufla z trzonkiem metalowym (2 szt.) - Szpadel z trzonkiem metalowym (2 szt.) - Zestaw elektronarzędzi akumulatorowych jednego producenta o zawartości: - akumulatorowa szlifierka kątowa, silnik bezszczotkowy, średnica tarczy min 125 mm, regulowana prędkość bez obciążenia 3500 – 8500 obr/min, system umożliwiający wymianę tarczy bez użycia narzędzi - akumulatorowy klucz udarowy, silnik bezszczotkowy, maksymalny moment obrotowy min. 1500 Nm, - akumulatorowa wiertarko – wkrętarka udarowa, silnik bezszczotkowy, maksymalny moment obrotowy min 80 Nm, zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks. 1,5 / 13 mm - akumulatorowa piła szablasta, beznarzędziowa wymiana brzeszczotu, długość skoku 32mm, częstotliwość skoków 0 - 3000/min - zestaw 9 nasadek do klucza udarowego w rozmiarach od 10 mm – 24 mm - 2 akumulatory 18V 5 Ah - 2 akumulatory 18V 8 Ah - 2 ładowarki do akumulatorów - Akumulatorowy wentylator oddymiający, waga max 25kg, możliwość pracy wentylatora w trybie nadmuchowym lub wyciągowym, czas pracy przy max obciążeniu min. 50 minut - Samochodowa płachta gaśnicza 6x8 m wielokrotnego użytku - Przeciągarka linowa ręczna o uciągu min 5000 kg - Zestaw poduszek niskociśnieniowych wysokiego podnoszenia o łącznym udźwigu minimum 9 ton, posiada aktualne świadectwo CNBOP. Zestawu składa się z: - poduszka wysokiego ciśnienia o udźwigu min 4,5 tony (2 szt.) - podwójny sterownik - wąż napełniający 1 bar o dł. min 5 m (2 szt.) - reduktor butlowy 200/300 bar - zestaw naprawczy - torba transportowa na poduszki - Rękawice techniczne o paramatrach zgodnie z normą EN388: odporność na przecieranie 4, na rozdarcie 4, na przecięcie 5, na przebicie 4 (40 szt.) – rozmiary rękawic będą podane w późniejszym terminie - Nóż ratowniczy (6 szt.) - Pompa elektryczna do uzupełniania środka pianotwórczego STORZ C38 - Radiotelefon przenośny/nasobny w systemie TETRA Zestaw Motorola MXP 600 4 sztuki + 4 x dodatkowa bateria takie jak są używane w LSRG - Mikrofonogłośniki Motorola kompatybilne z radiotelfonami Motorola MXP600 takie jak używane są w LSRG 4 sztuki - Środek pianotwórczy AFFF 3% - 2000l, posiadający aktualne świadectwo CNBOP-BIP i dostarczony do siedziby zamawiającego. Środek pianotwórczy powinien spełniać wymagania ICAO 3% (document Doc 9137 – AN/898 Part 1, Fourth Edition 2015, chapters 8.1.5 and 8.1.8 Level B) i nie zawierać PFAS. Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania w/w sprzętu na samochodzie |  |
| 12. | Gwarancja i serwis |  | xxxx |
|  |  | - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości: | xxxx |
|  |  | - na bezawaryjne działanie dostarczonego pojazdu wraz z wyposażeniem dodatkowym - minimum 36 miesięcy licząc od daty podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego pojazdu, | Oferujemy …….. miesięcy gwarancji |
|  |  | - na zamocowanie i szczelność zbiornika wodno – pianowego do konstrukcji ramy podwozia udziela się gwarancji minimum 120 miesięcy, | Oferujemy ….…. miesięcy gwarancji |
|  |  | - na silnik pojazdu na okres minimum 36 miesięcy licząc od daty podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego pojazdu, | Oferujemy ….…. miesięcy gwarancji |
|  |  | - na automatyczną skrzynię biegów na okres minimum 36 miesięcy licząc od daty podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego pojazdu. | Oferujemy ….…. miesięcy gwarancji |
|  |  | - Serwis: | xxxx |
|  |  | - naprawy i przeglądy wykonywane będą w miejscu użytkowania pojazdu tj. MPL Katowice w Pyrzowicach, ul. Wolności 90, |  |
|  |  | - przeglądy okresowe i konserwacja zgodnie z dokumentami gwarancyjnymi samochodu/urządzeń, w tym wymiana niezbędnych materiałów eksploatacyjnych w cenie oferty, |  |
|  |  | - pełen serwis gwarancyjny minimum 36 miesięcy. Okres serwisu gwarancyjnego jest równy okresowi udzielonej gwarancji wskazanej w pkt 12.1. a), |  |
|  |  | - czas reakcji serwisowej, czyli czas od zgłoszenia awarii do czasu rozpoczęcia naprawy wynosi max. 48 godzin, przystępując do naprawy zobowiązujemy się do posiadania niezbędnych części zamiennych do dokonania naprawy, |  |
|  |  | - czas usunięcia usterki i zakończenia naprawy wynosi max. 15 dni roboczych od chwili jej zgłoszenia, |  |
|  |  | - Wykonawca zobowiązuję się niezwłocznie przystąpić do usunięcia wszelkich usterek stwierdzonych podczas wykonania przeglądu serwisowego, |  |
|  |  | - Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych przez okres 20 lat licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. |  |
| 13. | Szkolenie personelu i odbiór pojazdu |  |  |
|  |  | - Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji pojazdu w części podwoziowo-silnikowej, nadwoziowej i pożarniczej, niezbędnego do utrzymania pojazdu w sprawności pomiędzy przeglądami serwisowymi, a także w zakresie obsługi operatorskiej. |  |
|  |  | - Podstawowe szkolenie serwisowe obejmować będzie 8 osób w ciągu 5 dni roboczych i przeprowadzone będzie w siedzibie Wykonawcy. |  |
|  |  | - Szkolenie operatorskie obejmować będzie 24 osoby i zostanie przeprowadzone w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia pojazdu do Zamawiającego. |  |
|  |  | - Koszt przeprowadzenia szkolenia oraz materiałów szkoleniowych jest zawarty w złożonej ofercie. |  |
|  |  | - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia i zapewnienia materiałów szkoleniowych w języku polskim. |  |
| 14. | Certyfikaty |  |  |
|  |  | - Wykonawca Oferent musi posiadać następujące certyfikaty (złożone wraz z ofertą), potwierdzające: - System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015, - System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015 - System Zarządzania Zgodnością wg ISO 37301:2021 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001:2018 - System Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018 |  |
|  |  | - Dokumentacja pojazdu dostarczona na 1 miesiąc przed odbiorem techniczno-jakościowym pojazdu, o którym mowa w pkt. 49.7 (dopuszcza się złożenie dokumentów w języku angielskim) - certyfikat spełnienia normy emisji spalin min. Euro 6. Certyfikat powinien być potwierdzony badaniami oferowanego typu i modelu pojazdu oraz obejmować kompletny układ zamontowany w oferowanym pojeździe (silnik z tyłu, konkretne rozwiązania układu chłodzenia i układu wydechowego). Zamawiający nie dopuszcza certyfikatu normy emisji spalin wydanym jedynie dla samego silnika napędowego. Celem potwierdzenia powyższego parametru należy złożyć certyfikat spełnienia normy emisji spalin wystawiony dla producenta kompletnego, oferowanego typu i modelu pojazd; - certyfikat niezależnej jednostki badawczej (posiadającej akredytację zgodną z przepisami UE), potwierdzający spełnienie wymogów normy emisji spalin (minimum Euro 6) dla oferowanego silnika. - oficjalne potwierdzenie wystawione przez producenta silnika oferowanego przez Wykonawcę, potwierdzające możliwość zabudowy w danym modelu oferowanego pojazdu; - oficjalne potwierdzenie wystawione przez producenta skrzyni biegów oferowanej przez Wykonawcę, potwierdzające możliwość zabudowy w danym modelu oferowanego pojazdu; - oficjalne potwierdzenie wystawione przez producenta ogumienia oferowanego przez - Wykonawcę, potwierdzające możliwość zastosowanie opon w danym modelu oferowanego pojazdu; - potwierdzenie stosownym certyfikatem, wydanym przez niezależny instytut badawczy, spełnienia wymagań parametru dotyczącego powierzchni nadwozia przeznaczonych do komunikacji (powierzchnie podestów dostępowych) antyślizgowych, pokrytych specjalną powłoką tworzywowo/piaskową o stopniu odporności na poślizg min. R12; |  |
|  |  | - Certyfikaty jednostek badawczych krajów członkowskich Unii Europejskiej lub krajów należących do EOG, potwierdzające zgodność z przepisami regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ dostarczona na 1 miesiąc przed odbiorem techniczno-jakościowym pojazdu (dopuszcza się złożenie dokumentów w języku angielskim) - ECE R-10 zgodność pojazdów silnikowych pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej - ECE R-13 układ hamulcowy - ECE R-14 mocowanie pasów bezpieczeństwa dla pojazdów silnikowych - ECE R-16 pasy bezpieczeństwa - ECE R-17 mocowanie foteli - ECE R-28 dźwiękowe urządzenia ostrzegawcze - ECE R-29-3 ochrona pasażerów w kabinie - ECE R-34 bezpieczeństwo pożarowe, zbiorniki paliwa - ECE R-43 szyby samochodowe - ECE R-48 urządzenia oświetleniowe i sygnalizacja świetlna - ECE R-49 zanieczyszczenia gazowe i pyłowe silnika pojazdu - ECE R-65 specjalne światła ostrzegawcze - ECE R-79 układ kierowniczy - ECE R-85 homologacja silnika spalinowego |  |

* 	należy wpisać:

TAK –jeżeli oferowany pojazd/urządzenie spełnia parametry minimalne

NIE – jeżeli oferowany pojazd/urządzenie nie spełnia parametrów minimalnych

Oferowaną wartość – jeżeli oferowany pojazd/urządzenie posiada wyższe parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru.